SCHEDA TECNICA TEATRO DELLA LIMONAIA

E’ La Limonaia della villa Corsi-Salviati (ex Guicciardini), nel comune di Sesto Fiorentino a Firenze.

Lo spazio, di dimensioni 50 x 8 m. si affaccia su un grande giardino. E’ stata trasformata in teatro circa 23 anni fa.

Il Teatro non è dotato di sipario e uscite laterali dal palco

Il Teatro durante il giorno non è completamente oscurabile

Lo spazio scenico e la sala non sono acusticamente separati dagli altri spazi

Le americane sul palco e in platea non sono mobili (montaggio con scaleo)

CAPIENZA :

90 POSTI PUBBLICO SU GRADINATA

PALCOSCENICO:

LARGHEZZA 8 m

PROFONDITÀ 12 m

TETTO INCLINATO ALTEZZE: MASSIMA (sin) 6.47 m MINIMA (dx) 4.32 m (vedi pianta)

GRATICCIA FISSA

INQUADRATURA A NERO DEL PALCO FISSA (alla tedesca)

CABINA REGIA:

CABINA REGIA FRONTALE FONDO GRADINATA / APERTA

RITORNI ELETTRICI IN GRATICCIA

ALIMENTAZIONE 380 + NEUTRO CON CARICO 24 KW + TERRA

CAMERINI:

2 CAMERINI SEPARATI CON CAPIENZA TOTALE DI 8 PERSONE

CARICO E SCARICO:

DAL GIARDINO DEL TEATRO / FIANCO PALCO (se il mezzo di trasporto non supera i 6 m)

DAL CORTILE / INGRESSO GIARDINO (se il mezzo di trasporto supera i 6 m)

MATERIALE  DISPONIBILE

LUCI

1 consolle 42CH DMX PHOTON + 1 schermo monitor
7 dimmer x 6ch 25 KW digitali
10 QPS 1000 W  completi di ganci e bandiere + 22 ganci

AUDIO

1 MIXER YAMAHA MG16/6FX
2 amplificatori
2 casse acustiche P.A. ELECTRO-VOICE 300 W